# CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI VÀ YÊU CẦU HỆ THỐNG

## 1.1. Đặt vấn đề

### 1.1.1. Bài toán giám sát vi khí hậu không gian kín

Trong các không gian kín có tải nhiệt nội sinh (tủ thiết bị điện tử, tủ mạng, hộp điều khiển, buồng ấp), nhiệt độ T và độ ẩm tương đối RH được quyết định bởi cân bằng năng lượng giữa công suất tỏa nhiệt của tải và công suất tản nhiệt qua vách và qua dòng khí cưỡng bức. Mô hình tập trung một nút (lumped-capacitance) của không gian kín:

Cth dTdt=Pload−T−TambRwall−m cp (T−Tamb)

Trong đó:

| Ký hiệu | Ý nghĩa vật lý | Đơn vị |
| --- | --- | --- |
| Cth​ | Nhiệt dung toàn phần của không khí và vật thể trong khoang | J/K |
| Pload​ | Công suất nhiệt sinh ra từ tải bên trong | W |
| Rwall​ | Nhiệt trở dẫn qua vách khoang | K/W |
| m​ | Lưu lượng khối của không khí do quạt cưỡng bức | kg/s |
| cp​ | Nhiệt dung riêng đẳng áp của không khí (≈ 1005) | J/(kg·K) |
| Tamb​ | Nhiệt độ môi trường bên ngoài | °C |

Do lưu lượng khối m tỉ lệ gần tuyến tính với tốc độ quay ω của quạt (định luật quạt: Q∝ω), nên tốc độ quạt là biến điều khiển duy nhất để dịch chuyển nhiệt độ cân bằng:

Tss=Tamb+Pload1Rwall+m cp

Hệ quả: nếu m chỉ nhận hai giá trị {0,mmax} (On/Off), nhiệt độ buộc dao động giữa hai cận cân bằng Tss(0) và Tss(mmax); biên độ dao động do cơ cấu chấp hành quyết định, không do người thiết kế chọn.

### 1.1.2. Hạn chế của điều khiển On/Off truyền thống

Bộ điều khiển On/Off (bang-bang) với một ngưỡng duy nhất Tset:

u(t)=1,T(t)≥Tset0,T(t)<Tset

có các hạn chế định lượng sau:

| # | Hạn chế | Cơ chế vật lý / điện học | Hệ quả |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chattering quanh Tset | Nhiễu đo n(t) của cảm biến (AHT20: độ chính xác ±0,3 °C) làm Tmeas=T+n cắt ngưỡng nhiều lần liên tiếp | Quạt bật/tắt với tần số cao, mô-men khởi động lặp lại, giảm tuổi thọ ổ trục |
| 2 | Dòng khởi động | Động cơ BLDC tiêu thụ dòng lớn hơn định mức khi chuyển từ ω=0 | Sụt áp nguồn 12 V, nhiễu lên đường nguồn chung |
| 3 | Dao động nhiệt biên độ lớn | Tác động nhị phân không tương xứng với độ lệch e=T−Tset | Không tận dụng được dải công suất liên tục của quạt |
| 4 | Ồn âm học | Quạt chạy 100 % công suất mỗi lần bật | Mức ồn không cần thiết khi tải nhiệt nhỏ |
| 5 | Không có phản hồi vận tốc | Không đo tốc độ thực | Không phát hiện quạt kẹt/đứt dây |

Điều kiện để chattering không xảy ra với nhiễu có biên độ đỉnh npk là độ rộng dải trễ phải thỏa:

ΔThys=Ton−Toff>2 npk

Với AHT20 (npk≈0,3 ∘C), điều kiện là ΔThys>0,6 ∘C. Hệ thống chọn Ton=30,5 ∘C, Toff=29,5 ∘C, tức ΔThys=1,0 ∘C, thỏa điều kiện với hệ số dự phòng ≈ 1,67.

### 1.1.3. Hướng tiếp cận của đề tài

Đề tài thay thế điều khiển On/Off bằng điều tốc liên tục tỉ lệ theo nhiệt độ có dải trễ trên nền ESP32 (Xtensa LX6 hai nhân, 240 MHz) chạy FreeRTOS:

- Quạt 4 dây BLDC được điều tốc bằng PWM 25 kHz, độ phân giải 10-bit (0 – 1023).

- Tốc độ thực được đo phản hồi qua tín hiệu TACH để có số liệu đối chiếu thực nghiệm.

- Công suất quạt tăng tuyến tính trong dải 30,5 ∘C→40,0 ∘C với độ dốc:

Kduty=1023−25640,0−30,5≈80,7 count/∘C ≈ 7,9 %/∘C

- Có chế độ khẩn cấp (EMERGENCY) và chế độ Operator (can thiệp thủ công bằng biến trở).

flowchart LR
    subgraph ONOFF["Điều khiển On/Off truyền thống"]
        A1["Một ngưỡng T_set"] --> A2["Quạt 0% hoặc 100%"]
        A2 --> A3["Chattering, dao động nhiệt lớn"]
    end
    subgraph PROP["Hệ thống đề xuất"]
        B1["AHT20: T, RH"] --> B2["Hysteresis 29.5 / 30.5 °C"]
        B2 --> B3["Duty tuyến tính 256 → 1023"]
        B3 --> B4["PWM 25 kHz, quạt BLDC"]
        B4 --> B5["TACH: phản hồi RPM"]
        B2 --> B6["EMERGENCY ≥ 45 °C"]
    end

## 1.2. Yêu cầu kỹ thuật

Các yêu cầu dưới đây được trích từ cấu hình thực tế trong config.h và kiến trúc trong Project_context2.md.

### 1.2.1. Tính thời gian thực (Real-time)

Hệ thống thuộc lớp soft real-time có ràng buộc an toàn cứng ở nhánh khẩn cấp: nhánh điều khiển nhiệt có thể chịu jitter ở mức ms, nhưng nhánh phát hiện và phản ứng khẩn cấp phải có thời hạn xác định.

| Ràng buộc | Giá trị | Macro | Cơ sở |
| --- | --- | --- | --- |
| Chu kỳ đọc cảm biến | 1000 ms | SENSOR_READ_PERIOD_MS | Hằng số thời gian nhiệt của không gian kín cỡ phút ≫ chu kỳ lấy mẫu |
| Chu kỳ cập nhật quạt | 500 ms | FAN_UPDATE_PERIOD_MS | Nhanh gấp 2 lần chu kỳ cảm biến để không bỏ lỡ mẫu mới |
| Chu kỳ cập nhật LCD | 200 ms | DISPLAY_UPDATE_PERIOD_MS | Phản hồi thao tác biến trở mà người dùng nhận thấy được |
| Thời hạn phản ứng khẩn cấp | ≤ 1000 ms | EMERGENCY_REACT_MS | Từ lúc T≥45 ∘C đến lúc Duty = 1023 và LED bật |
| Timeout I2C | 2000 ms | I2C_TIMEOUT_MS | Cảm biến không phản hồi thì quay về AUTO_MODE |
| Timeout Operator | 30 000 ms | OPERATOR_TIMEOUT_MS | Hết thời gian không thao tác thì khóa đầu vào |

Điều kiện khả thi lập lịch cho tập n task chu kỳ (tiêu chuẩn Liu–Layland, lập lịch ưu tiên cố định theo tần suất đơn điệu):

U=i=1nCiTi≤n21/n−1

với Ci là thời gian thực thi trong trường hợp xấu nhất (WCET) và Ti là chu kỳ của task i. Với n=4, cận là U≤0,757. Do các task chủ yếu ở trạng thái Blocked trong vTaskDelayUntil() (thao tác I2C 100 kHz và tính toán PWM chỉ chiếm vài trăm µs trên mỗi chu kỳ ≥ 200 ms), U≪1 %, thỏa điều kiện với dư lượng lớn. Thời gian chờ chuyển đổi 80 ms của AHT20 là thời gian blocked, không phải thời gian CPU, điều kiện này là cơ sở của giải pháp tách hai pha ở Chương 3.

### 1.2.2. Độ an toàn Failsafe

Nguyên tắc: mọi trạng thái lỗi hoặc không xác định phải dẫn về trạng thái an toàn đã định nghĩa, không để mặc quạt dừng khi nhiệt độ không còn quan sát được.

| Tình huống lỗi | Cơ chế phát hiện | Hành vi failsafe |
| --- | --- | --- |
| T≥45,0 ∘C​ | So sánh ngưỡng TEMP_CRITICAL_C | EMERGENCY: Duty = 1023, LED GPIO 2 = HIGH |
| Thoát khẩn cấp | T≤35,0 ∘C (TEMP_EMERGENCY_EXIT_C) | Tự phục hồi về AUTO_MODE (ngưỡng thực tế đạt được ở nhiệt độ phòng) |
| AHT20 không phản hồi | Quá I2C_TIMEOUT_MS | Cờ EVT_SENSOR_TIMEOUT, về AUTO_MODE |
| Treo task / deadlock I2C | Task WDT 5 s (WDT_TIMEOUT_S) | Reset vi điều khiển |
| Operator bỏ quên | OPERATOR_TIMEOUT_MS | Khóa Operator, về AUTO_MODE |
| Khởi động | isFanRunning = false | Trạng thái ban đầu xác định, không quay ngẫu nhiên |

Xác suất mất khả năng bảo vệ khi một cơ chế độc lập có xác suất lỗi pi, với m lớp bảo vệ độc lập (ngưỡng nhiệt, timeout I2C, TWDT):

Pfail=i=1mpi

Phép tính này chỉ có giá trị định tính (tính độc lập chưa được kiểm chứng), nhưng chỉ ra lý do thiết kế phòng vệ nhiều lớp.

### 1.2.3. Chống kẹt cơ học (Stall protection)

Mô-men khởi động của động cơ BLDC phải thắng mô-men ma sát tĩnh τs. Mô-men điện từ gần tỉ lệ với dòng, mà dòng tỉ lệ với điện áp trung bình V=D⋅Vsupply:

τem∝I∝V=D⋅Vsupply ⇒ Dmin≥τskτVsupply

Với Duty quá thấp, τem<τs: rotor không quay trong khi cuộn dây vẫn có dòng, gây nóng cục bộ. Hệ thống áp dụng vùng cấm Duty như sau:

Dfan=0,quạt tắtmax(Dcalc, 256),quạt đang chạy  256=0,25×1024

Ý nghĩa: không bao giờ phát lệnh điều khiển trong dải 0<D<256; mọi lệnh bật phải bắt đầu từ ít nhất 25 % công suất.

### 1.2.4. Tối ưu tài nguyên RTOS

| Tài nguyên | Ràng buộc | Biện pháp |
| --- | --- | --- |
| CPU | Không polling trong loop() | Task chu kỳ bằng vTaskDelayUntil(); ISR TACH chỉ đếm xung |
| RAM (stack) | Stack mỗi task phải đủ mà không dư | Kiểm tra bằng uxTaskGetStackHighWaterMark() |
| Bus I2C dùng chung | AHT20 và LCD cùng bus | xI2CMutex bảo vệ truy cập |
| ADC | Nhiễu, trôi mức | Lọc EMA + Deadband + dịch bit >> 2 |
| Giao tiếp giữa task | Tránh biến toàn cục không bảo vệ | Queue (độ sâu 8) và Event Group |

Chi phí bộ nhớ của bộ lọc EMA so với SMA bậc N (cơ sở của lựa chọn ở Chương 3):

EMA: M=O(1), SMA: M=O(N) mẫu

Cửa sổ tương đương của EMA với α=0,18: Neq=2α−1≈10,1 mẫu.

## 1.3. Giới hạn phạm vi

### 1.3.1. Chế độ Standalone Hardware Validation

Phạm vi thực hiện được giới hạn ở thẩm định độ tin cậy phần cứng cốt lõi. Các tính năng mạng (Wi-Fi, MQTT Broker, Web Dashboard) được cô lập ở thời điểm biên dịch bằng cờ:

// config.h
#define ENABLE_NETWORK 0   // Standalone: loại bỏ Wi-Fi/MQTT khỏi firmware

// main.cpp (minh họa cơ chế cô lập)
void setup() {
    // ... khởi tạo ngoại vi, tạo Mutex, Queue ...
    xTaskCreate(vTaskSensor,  "Sensor",  TASK_STACK_SENSOR,  NULL, TASK_PRIO_SENSOR,  NULL);
    xTaskCreate(vTaskControl, "Control", TASK_STACK_FAN,     NULL, TASK_PRIO_FAN,     NULL);
    xTaskCreate(vTaskDisplay, "Display", TASK_STACK_DISPLAY, NULL, TASK_PRIO_DISPLAY, NULL);
#if ENABLE_NETWORK
    xTaskCreate(vTaskNetwork, "Network", TASK_STACK_NETWORK, NULL, TASK_PRIO_NETWORK, NULL);
#endif
}

### 1.3.2. Cơ sở kỹ thuật của việc cô lập mạng

| Rủi ro khi bật mạng | Cơ chế | Tác động lên phép đo |
| --- | --- | --- |
| Dòng đỉnh Wi-Fi TX | Cỡ 240 mA, nhiễu đường 3,3 V | Làm sai lệch ADC1 (điện áp tham chiếu) |
| Tranh chấp CPU | Stack Wi-Fi/LwIP chạy trên Core 0 | Jitter lên chu kỳ lấy mẫu TACH |
| Treo kết nối | WiFi.begin() / reconnect chặn | Trì hoãn setup(), ảnh hưởng WDT |
| Biến số bị nhiễu | Nhiều biến cùng thay đổi | Không cô lập được nguyên nhân sai số |

Cô lập mạng giúp mọi sai số đo được quy về phần cứng và thuật toán cốt lõi, theo nguyên tắc kiểm soát biến số.

### 1.3.3. Phạm vi thực hiện và ngoài phạm vi

| Hạng mục | Trạng thái |
| --- | --- |
| Đo nhiệt độ/độ ẩm AHT20 qua I2C 100 kHz | Trong phạm vi |
| Điều tốc PWM 25 kHz, 10-bit (LEDC) | Trong phạm vi |
| Đo RPM bằng ngắt TACH, chu kỳ 1 s | Trong phạm vi |
| Hysteresis, chống kẹt, EMERGENCY, Operator Mode | Trong phạm vi |
| Task WDT 5 s, xI2CMutex | Trong phạm vi |
| Hiển thị LCD 16x2 (PCF8574, 0x27) | Trong phạm vi |
| Wi-Fi, MQTT, Web Dashboard | Ngoài phạm vi (cô lập bằng ENABLE_NETWORK 0) |
| Đo RPM bằng PCNT/MCPWM Capture | Hướng phát triển (Chương 4) |

flowchart TD
    subgraph IN["Trong phạm vi: Standalone"]
        S1["AHT20 (I2C 0x38)"] --> C1["Task điều khiển"]
        P1["Biến trở GPIO 34"] --> C1
        B1["Nút Mode / On-Off"] --> C1
        C1 --> F1["PWM 25 kHz GPIO 18"]
        F2["TACH GPIO 19"] --> C1
        C1 --> L1["LCD 0x27"]
        C1 --> E1["LED cảnh báo GPIO 2"]
    end
    subgraph OUT["Ngoài phạm vi: ENABLE_NETWORK = 0"]
        N1["Wi-Fi / MQTT / Web Dashboard"]
    end
    C1 -.->|"cô lập lúc biên dịch"| N1

### 1.3.4. Tiêu chí chấp nhận cho giai đoạn Standalone

| Tiêu chí | Giá trị yêu cầu |
| --- | --- |
| Không chattering trong dải 29,5<T<30,5 ∘C | 0 lần chuyển trạng thái ngoài ngưỡng |
| Duty khi quạt chạy | ≥256​ |
| Phản ứng EMERGENCY | ≤1000 ms |
| Thoát EMERGENCY | T≤35,0 ∘C​ |
| Ổn định hệ thống | Không kích hoạt TWDT trong quá trình chạy liên tục |
| Sai số lượng tử RPM | ±30 RPM (xem Chương 3, mục 3.4) |

Chuyển tiếp: Chương 2 trình bày thiết kế phần cứng, gồm nguyên tắc Common Ground, bảng phân bổ ngoại vi và cơ sở kỹ thuật của từng lựa chọn điện học.